附件1：采购需求

一、采购内容描述

根据应急会商系统目前存在问题，本项目主要针对显示部分、信号传输部分、音频处理部分及环境亮度进行提升改造，具体建设方案如下：

（一）显示部分

拟采用最新小间距COB LED显示屏替换原有的已经损坏的DLP拼接屏。新屏幕将各种常规信号、会议终端、以及远程视频进行集成显示，并进行统一管理，特别是当有特殊情况发生时做到统一指挥。

1.显示部分的性能要求

- 系统安全可靠

系统应采用先进的LED小间距显示屏和图像处理系统，实现系统可靠性和安全性，不能对其他子系统造成安全影响和环境影响。

系统的设计还充分考虑到抗风、防雷、配电等影响系统工作可靠性的因素，使系统安全、可靠、稳定运行。系统具有过压、过流、防雷、防静电多重保护功能，提供优质服务，真正实现系统的价值。

- 网络化信息传输

应采用网络传输方式，将各种类型的音视频信号进行独立的网络化、数字化编码、传输并进行解码显示，避免传统方案的信号噪声干扰、远距离传输衰减、信号质量下降等问题。

- 图像显示效果清晰稳定

整个图像显示系统能够提供高分辨率图像，同时图像显示均匀，色彩还原真实，图像失真小，显示稳定性高，使用寿命长，能满足24小时长期连续显示的要求。

- 各种显示信号的接入能力

能够显示Windows、Linux等主流操作系统的计算机图像信号，能够显示VGA、DVI、HDMI、VIDEO 、Yprpb、等各种视频信号以及目前市面上常见的SDI高清晰显示信号。

- 统一显示和任意位置显示

整个显示系统可作为统一显示平台整屏显示各种信号，如显示欢迎辞等。所有信号都能在屏幕任意位置流畅显示，支持画面的放大、缩小、移动、多画面显示等效果。

- 统一管理和独立管理

整个显示系统可作为统一平台进行统一管理，如在全屏任意位置调用任意信号显示等。同时，各功能区可独立管理，如对所在区域进行开窗、关窗、画面的调用、在该区域内对画面移动等。

- 高分辨率图形显示

整个显示系统能提供高分辨率统一Windows系统显示平台，能够显示高分辨率底图 ，在大规模、多信息显示过程中被广泛的使用。

- 输入信号扩展能力

整个显示系统应输入信号冗余。日后需要扩展接入更多的媒体视频信号时，只要将DVI/VIDEO信号接入图像控制系统输入节点，使得系统连线的复杂程度降低，也降低系统的成本。

- 多种显示信号的叠加显示能力

多种信号窗口可在显示范围内任意叠加显示，且各种信号窗口可任意叠加、放大缩小。

3.系统组成

（1）LED屏立面图

（2）系统构成与配置

LED小间距显示系统主要由以下组成：

COB LED小间距显示屏；

控制系统：包括LED显示控制系统（含控制电脑、综合播控软件，网络交换机）、图像处理系统；

电气系统：配电柜、电缆线；

钢结构支架等辅材。

| COB LED小间距显示墙 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指挥中心大屏显示拼接墙 | 像素点间距1.25mm |  |
|  | 箱体尺寸 | 600mm×337.5mm |
|  | 箱体分辨率 | 480×270 |
|  | 整屏显示面积 | 4.8m*2.7m=12.96m2 |
|  | 整屏物理分辨率 | 3840*2160 |
|  | 前维护，无需后维护空间。 |  |

图像处理系统采用业界最先进的处理架构，模块化设计，具备以下优点：

（1）具备超强的信号显示能力，可实现所有信号源的接入管理、上屏显示，任一信号源可实现在大屏幕墙以任意大小在任意位置进行开窗，可实现窗口的任意跨屏、漫游、叠加显示；

（2）支持多种类型信号源，如PAL、NTSC制视频信号（CVBS、S-Video）、RGB信号、高清视频信号（YCbCr、HDMI、SDI）、IP视频信号、超高分辨率信号（DP）和音频信号等；

（3）支持第三方设备控制接入：可以集成国内外多家集中中控设备的支持，可使用无线中控、iPad、触摸屏等对系统进行拼接管理、视窗管理、预案调度、矩阵设备管理、回显等功能操作。

（二）辅助显示部分

在指挥中心后面更换一台86寸专业显示屏，平时用于港区监控常规显示，在会议中，也可以根据需求实现与LED屏同步显示，或者根据需要切换不同的显示内容（如台风路径等）。

（三）视频信号传输部分

更换一套16路输入（4路VGA+12路HDMI）12路输出（12路HDMI）的高清混合矩阵，在信号输入配备除了满足现有的信号需求，同时考虑未来应用扩展需求。

设备具有远程升级、远程控制、远程操作的网络控制端口，也具有现场升级USB端口和R232控制端口，独特的内置RTC时钟控制电路电路，用户根据自身需要设定设备运行时间列表，设备根据时间列表工作，实现无人值守。

（四）音频部分

更换原有音频处理器，配备一套12路输入、12路输出的数字音频处理器，重新梳理会场音频信号，通过数字音频处理器的数字技术对音频信号进行各种处理和优化，保证声音的清晰度、柔和度和明亮度，提升抗干扰能力。

（五）控制系统部分

对原有会议系统线路重新整理，根据已更新系统对控制系统重新编程，控制模式采用场景化控制，实现一键启动，提升人机交互能力，提高了操作的便利性和效率。

（六）照明部分

对会场灯光线路进行整改，同时更换已坏灯光，确保会场整体亮度，提升会场照度。

二、售后服务

1、本项目质保期三年，质保期自验收合格之日起计算，质保期内承建商应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。

2、在质保期内，承建方应根据项目需要安排技术员提供上门服务，提供软件平台使用培训及问题解答，并提供对产品功能进行改善性系统维护、升级更新所需要的技术支持服务。

3、接到故障报告后能在1小时内响应并提出解决方案，远程技术无法解决的，应在48小时到达采购人现场。

4、重大会议，承建商应委派专业工程师提供现场保障服务。

5、质保期满前 1 个月内承建方应就所有系统进行一次全面检查，并提交正 式报告，如发现潜在问题，负责排除。如出现质量问题，在质保期内对系统进行维护和升级。

6、质保期满后，承建商应长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应。

7、承建商必须对使用人员的培训做出承诺，并制订培训计划。

8、在质保期内，承建方应提供每年定期巡查，提供核心软件功能的免费升级，并保证升级后版本兼容原版本。

三、建设清单

| 序号 | 设备 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小间距COB LED显示屏 | 1、单屏整屏尺寸：4800*2700；面积：12.96平方；整屏分辨率：3840*2160（16:9） 2、箱体尺寸：600*337.5；箱体分辨率：480*270（16:9） 3、点间距：P1.2：1.25mm，点密度：640000dot/m2 4、采用(1R1G1B)COB全倒装集成工艺三合一封装产品 5、(1R1G1B)COB全倒装集成工艺三合一封装，无回流焊，无裸漏焊脚焊点，无引线，芯片直接装配基板上，发光效率≥97%，发光芯片电极之间距离≥50μm，无离子迁移现象 6、箱体平整度：≤0.1mm；箱体间缝隙：≤0.1mm 7、发光点中心距偏差：≤1% 8、芯片基色主波长误差：≤2nm 9、整屏亮度/白平衡亮度：整屏：≥600cd/㎡ 10、COB显示单元正面哑光处理：反光率≤1% 11、表面处理：表面采用光学涂层技术，无覆膜 12、换帧频率：30Hz、50Hz、60Hz、120Hz、240Hz 13、刷新频率：≥3840Hz 14、灰度等级：0-100%亮度时，8～16bit任意灰度设置；且支持软件实现不同亮度情况下，灰度8～24bit任意设置 15、对比度：≥10000：1 16、亮度均匀性：≥99% 17、色度均匀性：±0.001Cx，Cy 18、色温：1000-13000K可调，调节步长100K 19、屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170° 20、为减少蓝光对人眼长期观看的刺激，蓝光峰值波长需＞460nm 21、箱体材质：箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型；无风扇静音设计，无散热孔，自然散热；防尘，防水，防潮，防火，防虫，抗电磁干扰，耐磨、防腐蚀、防盐雾、防霉、防锤击、防静电、防紫外线、阻燃、防震、防碰撞、抗雷击、抗风保护等功能 22、功耗（W/m2）：峰值≤380W/m2；平均≤118W/m2 | 12.96 | 平方 |
| 2 | 视频拼接器 | 1、采用纯硬件FPGA架构设计、CrossPoint总线交换技术，单台设备总线带宽可达4160Gbps，可保证视频信号无损、无压缩处理，实现超高清画质展示，19英寸标准机架式安装； 2、整机规模支持不少于16路输入接口、8路输出接口； 3、单张输出卡不少于16个图层输出，跨接口不减图层，支持图像任意开窗、叠加、漫游、无极缩放；支持图层参数设置、图层翻转、图层锁定、图层冻结等； 4、支持创建不少于8组显示墙，支持LCD、LED、DLP、投影等显示介质的不规则拼接方式； 5、支持HDMI、DVI、DP、3G-SDI、12G-SDI、VGA、CVBS、IP、光纤、凤凰端子等各类型视频信号的输入、输出； 6、支持16网口+2*SFP输出卡、20网口输出卡或4光口输出卡，单卡带载不少或于2080万像素； 7、支持直接对LED大屏亮度进行0-255级的精细调节；支持拼缝补偿，针对LCD拼接屏黑边问题可设置拼缝补偿参数，可精确至1个像素；避免画面由于物理拼缝导致的显示错位问题；支持融合带生成，最高可达1500像素。 8、支持集成环境控制功能模块，支持RS232、RS485、RS422、IO、IR、Relay等控制接口； 9、支持通过rtsp、Onvif、GB28181等方式对接主流安防系统；单张IPC板卡支持不少于64路D1/16路200W/8路400W/4路800W解码，支持批量添加IPC； 10、内置不小于3.5英寸液晶屏，可通过屏幕实时监测设备运行状态；MTBF可不间断工作300000小时以上，平均修复时间MTTR小于15分钟； 11、支持大屏超高分底图展示应用，可设置不低于1.2亿像素背景底图点对点展示； 12、支持不低于19200x3240像素静态/动态宣传条幅，可设置条幅字体、颜色、大小、格式、滚动速度、方向等,支持OSD字体自定义上传，不少于30个字体； 13、输出支持90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能，无需依靠显卡和软件的特殊设置，满足横拼和竖拼混合拼接、大小屏拼接、不规则拼接组合等，满足点对点显示的创意拼接场景，画面无拉伸变形； 14、支持HDR功能、10Bit输入输出，可实现高动态范围、广色域、高对比度的显示效果； 15、支持3D立体显示功能，实现沉浸式展示，支持XR场景控制应用； 16、支持对账户登录验证规则、密码复杂程度规则、会话活跃时长规则以及账户登录权限规则的自定义；用户可根据实际情况按需配置期望的安全验证规则； 17、支持通过软件调整同步参数，解决图像展示出现的运动撕裂、错位等现象,支持输入源同步； 18、可视化Web管理界面可直接支持输入源反控功能，实现软KVM的应用； 19、支持多用户管理控制，实现多个独立账号对设备的同时管理、同步操作，在线的多用户创建数量不少于100个； 20、支持预编一键发布模式，实现后台管控与前端实时展示的编播分离，隐藏操作过程，实现安全切换； 21、支持输入视频信号管理，具备名称更改、字幕叠加、台标叠加、图像截取、输入信号分组等应用功能； 22、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持Windows、Linux、IOS、Android、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、凝思磐石、红帽等操作系统； 23、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备输入输出板卡、接口、电源、 风扇实时状态,支持设备在线自检，包括但不限于设备运行情况、CPU、内存情况、温度等，支持主动报警、颜色告警等智能运维； 24、支持全链路备份功能，可基于设备、板卡、接口等实现主备的无感切换； 本次输入配备：输入：4路2K HDMI | 1 | 套 |
| 3 | 钢结构 | 1、安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 2、不锈钢收边框 | 1 | 套 |
| 4 | LED屏专用配电柜 | 1、配电系统支持网络或串口控制，具有智能PLC 上电功能，实现远程开关控制； 2、配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路保护措施。配电柜内装有空气开关、熔断器、延时启动接触器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等；配电柜支持3相380V交流电源输入，满足本次大屏系统供电要求。配电柜内主令开关均选用知名品牌器件。 | 1 | 套 |
| 5 | 高清混合矩阵 | 1.矩阵箱体需可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，最大可支持16x16路的音视频信号切换卡接口，支持热插拔； 2.采用FPGA架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统； 3.总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示； 4.倍频倍线技术，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示； 5.每张板卡含有4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP（可手动开启关闭HDCP输出），支持EDID管理和手动EDID学习功能； 6.需支持包含1920*1200、1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz等分辨率在内的不少于35种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性； 7.HDMI信号输入兼容HDCP，支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输入卡不少于4路音频信号手动加嵌；——4I-HS 8.HDMI信号输出支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输出卡不少于4路模拟音频信号手动解嵌；——4O-HS 9.在HDMI/DVI模式下需支持内嵌音频传输，支持CVBS(兼容N制式和PAL制式)、YPbPr、VGA、DVI、HDMI信号输入，具有自动倍线功能；——4I-DS 10.在HDMI/DVI模式下需支持内嵌音频传输，支持手动设置CVBS（支持N制式和PAL制式选择）、YPbPr、VGA、DVI、HDMI信号输出；——4O-DS 11.需带SDI环出功能，支持内嵌音频传输，支持SD/3G/HD-SDI信号输入；——4I-SS 12.需带SDI环出功能，支持内嵌音频传输，支持3G/HD-SDI信号输出；——4O-SS 13.VGA信号输入板卡需支持音频同步输入功能，支持CVBS、YPbPr、VGA、RGB信号输入，支持N制式和PAL制式调节；——4I-VA 14.需自动识别N制式和PAL制式，具有自动倍线功能（最高可倍线至1920*1200），具有伴随音频输入可实现音视频同步切换；——4I-AV 15.需支持手动设置N制式和PAL制式输出和手动关闭开启输出视频对应音频输出功能；——4O-AV 16.HDMI信号输入输出卡最高支持4K信号输入输出，兼容HDCP，支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输入卡不少于4路音频信号手动加嵌和输出卡不少于4路模拟音频信号手动解嵌；——4I-UH、4O-UH 19.主机采用不低于HDMI 1.4a标准可通过跟换板卡实现4K信号输入输出； 20.支持当前输出通道状态查询功能； 21.支持不少于20个场景保存和调用功能，支持群切功能； 22.具有防静电设计，能有效防止人员触碰放电产生的电击； 23.控制方式需支持前面板按键、外接控制面板、遥控器、RS-232串行通讯、LAN网络控制等多种控制方式，支持本地和远端（中控&软件）控制方式，并可以根据需要锁定前面板以防误操作； 24.矩阵主机及信号板卡必须满足长时间无故障满负荷连续工作，连续运行时间不低于7*24小时不断电运行； 25.断电不会丢失参数和功能设置； 16、本次配备： 输入：12路HDMI、4路VGA 输出：12路HDMI | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 1.12路平衡式话筒\线路输入，12路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2.自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP； 3.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 4.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 5.拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音等处理模块； 6.每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 7.具有16 x 13矩阵； 8.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 9.16组预设，每个预设独立工作 10.8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 11.支持通道贝、LINK和分组功能； 12.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 13.处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 14.消防联动功能； 15.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 16.模/数动态范围(A-计权) 113dB 17.数/模动态范围(A-计权) 115dB 18.输入增益 0/10/20/30/40/43dB 19.输出电平 0/-6dB 20.采样率 48k 21.输入 8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer 22.输出 分频器；8段PEQ,延时器；限幅器 23.频率响应 20～20kHz (±0.2dB) 24.共模抑制@60HZ 80dBu 25.最大电平 +24dBu 26.总谐波失真 ＜0.003% @1KHz,+4dBu 27.本底噪声（A-计权-模拟） -89dBu 28.本底噪声（A-计权-Dante） N/C 29.接口 GPIO 输入输出共用8个 ,RS232/RS485 1,RJ45控制接口 1,USB接口 1 31.输入阻抗(平衡接法) 9.4KΩ 32.输入阻抗(平衡接法) 102Ω 33.幻象电源 48V 34.供电要求 AC110V-240V,50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 7 | 显示屏 | 尺寸：1951.16x1122.11x93.20 mm 1.全新超窄前框、四等边设计，⿊⾊⾯框、⾦属后壳。 2.4K/UHD 超⾼清显示，画⾯细腻，精准显示任意细节，带来逼真显示效果 3.显示、投屏、智能核心一体融合 a)高清图像处理引擎 b)智能显示芯片，智能 Android 操作系统 4.通电待机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过 HDMI 连接时，识别到外接设备的输入信号后自 动唤醒屏幕以及切换信号源； 5.支持无线传屏功能 6.具有无线网络模块 2.4G/5G 802.11ac/a/b/g/n ； 7.丰富的 I/O 接⼝配置： HDMI 2.0 ，USB 2.0 ， RS232等接⼝，具备 OPS 接⼝ | 1 | 台 |
| 8 | 测风显示终端 | 1、实时监测风速、风向等风能参数 2、气象数据记录仪具有风能数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和风能历史数据掉电保护等功能 3、汉字液晶键盘人机界面，人机界面友好。 4、标准RS232/485通讯功能，支持MODBUS通讯协议 5、内存：32G 6、容量：1T(固态） 7、显示器：24寸 | 1 | 套 |
| 9 | 线材 | 改造所需线材及辅助材料，含电源线、控制线、网线、高清视频线、音频线等 | 1 | 批 |
| 10 | 灯光改造 | 更换灯光 | 1 | 项 |
| 11 | 控制软件升级 | 根据改造情况对控制软件进行升级编程，延续原有操作习惯，满足会议系统使用需求 | 1 | 项 |
| 12 | 屏幕墙装修改造 | 根据新建显示屏现场需求，拆除屏幕墙及建设后修复屏幕墙 | 1 | 项 |
| 13 | 安装调试费等 | 含工程布线、设备安装及系统调试等 | 1 | 项 |

附件2：报价表

报价一览表

项目名称：                                               货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价 | 预计建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| (大写)人民币： |  |  |  |  |

注：详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物、品牌型号、数量和金额。

报价响应供应商名称：

报价响应供应商代表签字：

联系电话：

日期：     年    月    日